- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ)

- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1)

- ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ |  |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |  |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ |  |
| ΑΦΜ – ΔOY |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΙΟΥ |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL |  |

| Υπεύθυνος Επικοινωνίας |  |
| --- | --- |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  …../…./………

- ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Είδος προμήθειας: ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ), ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1), που θα πληρή τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γενικά Χαρακτηριστικά: |  |  |  |
| 1.1. | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2. | Αριθμός Συστήματος Ελέγχου Εισόδου-Εξόδου το οποίο θα αποτελείται από δύο μηχανισμούς | 1 |  |  |
| 2. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2.1 | ## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λόγω μόνιμης βλάβης του εγκατεστημένου μηχανισμού και του βραχίονα και σε συνδυασμό με το μεγάλο άνοιγμα των 8m, προτείνεται η αντικατάστασή του, από δύο μηχανισμούς που θα τοποθετηθούν εκατέρωθεν του ανοίγματος. Ο κάθε μηχανισμός θα αποτελείται από τη βάση στήριξης και τον αντίστοιχο βραχίονα. Ο κάθε βραχίονας θα είναι μήκους 3,0m τουλάχιστον, ώστε σε κάθε περίπτωση το μεταξύ τους άνοιγμα στην κάτω θέση, να μην υπερβαίνει το 1,00m. Ο χειρισμός και των δύο βραχιόνων θα γίνεται με ένα χειρισμό, δηλαδή θα τοποθετηθεί κατάλληλος μηχανισμός που με μία εντολή θα ανοίγουν ή θα κλείνουν ταυτόχρονα και οι δύο βραχίονες. Η τροφοδοσία των μηχανισμών με ηλεκτρική ενέργεια θα γίνει με καλώδιο (τύπου ΝΥΥ διατομής 3x1,5mm2) που θα συνδεθεί στον πίνακα ελέγχου των μηχανισμών και θα ασφαλιστεί ηλεκτρικά στον υπάρχοντα ηλεκτρολογικό πίνακα φωτισμού περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου με κατάλληλη ασφάλεια. Η όδευση του καλωδίου θα γίνει μέσα σε σωλήνα που θα εγκιβωτιστεί με σκυρόδεμα. Επάνω από το σκυρόδεμα θα γίνει επένδυση με μάρμαρο και η αποκατάσταση της τομής με τρόπο ώστε να η είσοδος στο χώρο στάθμευσης να επανέλθει στην αρχική κατάσταση. Στην περίπτωση που απαιτείται καλώδιο για τη σύνδεση του ταυτόχρονου χειρισμού των δύο μηχανισμών, αυτή θα γίνει στην ίδια όδευση με το καλώδιο ηλεκτρικής παροχής που περιγράφεται προηγουμένως. Ο μηχανισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοκύτταρα ασφαλείας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τάση λειτουργίας: 230V , ισχύς 250-350W Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο, μήκους 3m τουλάχιστον έκαστος. Ο Πίνακας αυτοματισμού ενσωματωμένος στη μπάρα με ρυθμιζόμενη δύναμη, αυτόματο κλείσιμο κατ’ επιλογήν. Στον αυτοματισμό περιλαμβάνονται αισθητήρες (φωτοκύτταρα) και 6 τηλεχειριστήρια. Ο μηχανισμός θα είναι αθόρυβης λειτουργίας, θα διαθέτει ρύθμιση για δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη κίνηση, θα έχει ενσωματωμένους τερματικούς διακόπτες για άνοιγμα 90° και χειροκίνητη λειτουργία με ενσωματωμένο μοχλό. Όλοι οι μηχανισμοί θα είναι στεγανοί ενώ ειδικά οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις και ο πίνακας ελέγχου θα βρίσκονται σε περιβάλλον με δείκτη προστασίας ΙΡ65. Όλα τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας ενώ θα πρέπει να καλύπτουν και όλες τις ισχύουσες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα υλικά (μπάρες, τηλεχειριστήρια, υλικά αποκατάστασης δαπέδου κλπ και μικροϋλικών) και την εργασία εγκατάστασης-τοποθέτησης, δοκιμής και γενικά παράδοσης του μηχανισμού σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | ΝΑΙ ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Εγγύηση | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1 | Χρονικό διάστημα προσφερόμενης εγγύησης για το προϊόν | ≥ 24 μήνες |  |  |

- Β:  ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

- Το Σύστημα ελέγχου εισόδου – εξόδου (ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ) στο χώρο στάθμευσης του κτιρίου Διοίκησης της Π.Ε. Χίου (Πολυτεχνείου 1), το οποίο θα αποτελείται από δύο μηχανισμούς θα είναι καινούριο με όλα τα απαιτούμενα υλικά (μεταλικά μέρη, καλώδια, κλπ) θα παραδοθεί, θα τοποθετηθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στον χώρο που θα υποδειχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Χίου.

- Για τα προμηθευόμενα είδη παρέχεται εγγύηση σύμφωνα με την αναγραφόμενη Απάντηση προμηθευτή στον Πίνακα Προδιαγραφών.

- Για όλο το διάστημα της εγγύησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει χωρίς επιπλέον κόστος υπηρεσίες αποκατάστασης δυσλειτουργιών και βλαβών που ενδεχομένως παρουσιαστούν στην λειτουργία του Σύστημα ελέγχου εισόδου – εξόδου (ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ) στο χώρο στάθμευσης του κτιρίου Διοίκησης της Π.Ε. Χίου (Πολυτεχνείου 1).

- Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών. Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τα prospectus να τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των κατασκευαστών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν τα υποδείγματα των παραπάνω «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» και να τους συμπεριλάβουν στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τους. Σημειώνεται ότι, αν στη στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ το πεδίο είναι κενό, η αντίστοιχη απάντηση είναι προαιρετική.

- Με την εγκατάσταση του εξοπλισμού στον χώρο που θα υποδειχθεί, θα γίνει δοκιμαστική χρήση καλής λειτουργίας.

- Γ: ΤΙΜΕΣ -  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Συγκριτική τιμή: Είναι η τιμή Χωρίς ΦΠΑ που αναγράφει ο προμηθευτής στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια και εγκατάσταση και την πλήρωση των όρων της πρόσκλησης,

Ανάδοχος ανακηρύσσεται εκείνος που προσφέρει τη χαμηλότερη συγκριτική τιμή (Μειοδότης), στο σύνολο της προμήθειας, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και όλες οι ελάχιστες προδιαγραφές. Τυχόν διαφοροποίηση ή παρερμηνεία στην προσφορά με τα ζητούμενα από την πρόσκληση δίνει το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να απορρίψει το εκάστοτε προϊόν και να προχωρήσει στην αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση προσφοράς για όλα τα ζητούμενα είδη.

- Σε περίπτωση που οι προσφορές όλων των ενδιαφερομένων δεν καλύπτουν όλα τα είδη της συγκεκριμένης έρευνας αγοράς, αλλά μέρος αυτής, η υπηρεσία θα έχει ως Συγκριτική τιμή την χαμηλότερη τιμή ανά προσφερόμενο είδος και θα μπορεί να προμηθευτεί το κάθε είδος από αυτόν που έδωσε την Χαμηλότερη τιμή σε αυτό.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  …../…./………

Έλαβα γνώση

Ο Προμηθευτής

- (Σφραγίδα, Υπογραφή)